货物类项目采购需求申报书模板

备注：

1、采购单位填报的商务条款、技术条款若存在倾向性或不公正性条款，由此引起的不良后果将由采购单位自行承担；

2、申报书应包括详细的合同的实质性内容，可以避免与中标供应商在签订合同时产生纠纷；

3、此申报书模板仅供参考，采购单位可根据实际情况在合法合规的情况下进行修改。

一、项目基本信息

| 项目名称 | 深圳市光明区人民医院新院区低值易耗品（开办被服）采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 深圳市光明区人民医院 |  |  | 采购方式 | 公开招标 |
| 采购单位地址 | 深圳市光明区马田街道松白路4253号 |  |  | 联系人 | 邓工 |
| 联系电话 | 0755-27166348 |  |  | 邮箱 | XXXXXX |
| 财政预算金额 |  |  |  | 852万元 |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | ☑无 □有，单位名称：XXXXXXXXX公司 指引：为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的，不得参与本项目投标。 |  |  |  |  |
| 招标方式 | ☑公开招标（若选择该项，往下继续填选是否采用评定分离方式） |  |  |  |  |
|  | □非公开招标 | □单一来源 （最低价法） | 指引：400万以下采用非公开招标方式的，由采购人严格对照法律法规的规定，按照本单位内控制度的有关程序决定，并做好决策记录并将相关会议记录提交至集中采购机构；400万以上应当采购非公开招标方式的，应当经同级财政部门审批。 |  |  |
|  |  | □竞争性谈判 （最低价法） |  |  |  |
| 是否采用 评定分离 | □是 | 评标方法 | 综合评分法 |  |  |
|  |  | 定标方法 | 自定法 |  |  |
|  | ☑否(由采购人授权评审委员会确定中标供应商) | 评标方法 | ☑综合评分法（绝大部分项目选用），该项评标方法详细介绍详见表格下方注释1； □定性评审法，该项评标方法详细介绍详见表格下方注释2； □最低价法，该项评标方法详细介绍详见表格下方注释3。 |  |  |
| 折扣率/单价招标 | ☑是（候选中标供应商数量：3； 中标供应商数量为：1） □否(候选中标供应商数量：□3、□1；中标供应商数量为 ) 指引：政府采购应当采取“总价招标”方式实施采购。对于因数量等不确定，不能采取总价招标，或需要确定超过一家中标供应商的，可以采取“折扣率/单价招标”的方式采购。采购需求应列明支付总金额上限、中标供应商超过一家的，应当明确工作量在各中标供应商中拟分配的方法，以及合同履行过程中退出机制的解决办法。 |  |  |  |  |
| 兼投不兼中 | □是☑否 指引：若项目分多个包，供应商可以同时对多个包号进行投标，但最多只可以中其中一个包，中标后，在其他包的投标将直接按无效投标处理。所有包号有效供应商均须达到法定数量（三家或以上），有效供应商未达到法定数量的包号作废标处理。 |  |  |  |  |
| 采购单位 委派评委代表人数 | 代表人数：1 指引：根据《深圳市落实采购人主体责任实施办法》，采购人应当委派代表参加评 审（适用评定分离的项目除外），并出具授权书。该项填写代表人数即可，评标分离项目无需填写 |  |  |  |  |

注释1，综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商；

注释2，定性评审法：按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告。所有递交的投标文件不被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为候选中标供应商；

注释3，最低价法：完全满足招标文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

# 二、供应商资格要求

| 供应商 资格要求 | 1）投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查； ； 2）本项目【□接受、☑不接受】联合体投标，【□接受、□部分接受、☑不接受】投标人选用进口产品参与投标； 3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 7）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 8）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目。 9）其他资格要求：XX资质， 指引： （1）仅限于国家有明确规定的、项目实施必须具备的资质要求。编制时必须注明颁发部门名称及资质或证书名称； - （2）仅限于与项目相应的等级要求，不得超出或低于标准； - （3）必须时以附件的形式提交有关法律法规依据； - （4）资格要求不能重复列为评分项； （5）不得将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、业绩经验、经营网点、现场踏勘等条件作为合格供应商资质条款，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。 不满足上述要求，申报不予受理。 |
| --- | --- |

三、对通用条款的补充内容（请填写）

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 深圳市光明区人民医院 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司xx分公司） |
| 5.3 | 联合体投标 | □接受、☑不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | ☑不组织、□组织 |
| 10 | 标前会议 | ☑不组织、□组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息。 |
| 20 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | “无”/“有样品/现场演示/方案讲解要求，具体安排见其他关键信息章节” |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | ☑非评定分离、□评定分离（定标方法为自定法） |
| 46 | 履约担保 | □不需要 ☑为合同价款的5％, 指引：根据《深圳市财政局关于印发<深圳市政府采购招标文件编制工作指引（2020 年版）>的通知》“（五）优化保证金要求：招标文件应明确不向投标人收取投标保证金（谈判担保金），确需收取履约保证金的，应当允许投标供应商自主选择非现金方式提交履约保证金，同时明确履约保证金退还的方式、时间、条件、不予退还情形以及逾期退还的责任。招标文件不得以中标供应商提交履约保证金作为合同签订的条件，不得要求中标供应商提供除法律、法规明确规定外的其他担保。” 建议采用履约保函的形式提供，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%） |

四、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

- 投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予【 %】的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

指引：根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》有关要求，中小企业价格扣除比例提高至10-20%之间。

- 联合体投标的情况下：1、联合体各方均为优惠主体的，该联合体视同为优惠主体享受同比例价格扣除；2、联合体共同投标协议中明确注明约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，对该联合体的投标总价给予    %的扣除，用扣除后的价格参与评审。（若接受联合体投标）

指引：根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》有关要求，联合体价格扣除比例在4-6%之间。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为【工业】。

指引：根据《中小企业划型标准规定》，仅可以选择以下行业 ：

1、农、林、牧、渔业

2、工业

3、建筑业

4、批发业

5、零售业

6、交通运输业

7、仓储业

8、邮政业

9、住宿业

10、餐饮业

11、信息传输业

12、软件和信息技术服务业

13、房地产开发经营业

14、物业管理业

15、租赁和商务服务业

16、其他未列明行业

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第三章“投标文件格式、附件”中“四、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

# （4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

五、货物清单

2.1 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 投标最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市光明区人民医院新院区低值易耗品（开办被服）项目 | 1 | 批 | 8520000 | 拒绝进口 |

2.2 货物详细清单

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 招标最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 1.工作服类 | 医生夏服 | S-XXXXL | 件 | 1172 | 170 | 拒绝进口 |
| - 2 |  | 医生冬服 | S-XXXXL | 件 | 1172 | 180 |  |
| - 3 |  | 口腔科医生服短袖套装 | S-XXXXL | 套 | 90 | 230 |  |
| - 4 |  | 口腔科医生服长袖套装 | S-XXXXL | 套 | 90 | 240 |  |
| - 5 |  | 女医生孕妇服（夏） | S-XXXXL | 件 | 85 | 176 |  |
| - 6 |  | 女医生孕妇服（冬） | S-XXXXL | 件 | 85 | 188 |  |
| - 7 |  | 护士夏服 | S-XXXXL | 套 | 2074 | 220 |  |
| - 8 |  | 护士冬服 | S-XXXXL | 套 | 2074 | 230 |  |
| - 9 |  | 护士孕妇服（夏） | S-XXXXL | 套 | 85 | 230 |  |
| - 10 |  | 护士孕妇冬服（冬） | S-XXXXL | 套 | 85 | 240 |  |
| - 11 |  | 导诊服（夏） | S-XXXXL | 件 | 170 | 182 |  |
| - 12 |  | 导诊服（冬） | S-XXXXL | 件 | 170 | 192 |  |
| - 13 |  | 护士毛衣 | S-XXXXL | 件 | 1795 | 160 |  |
| - 14 | 2.鞋帽配饰类 | 护士头花 | 常规 | 个 | 1795 | 13 |  |
| - 15 |  | 手术帽 | S-XXXXL | 顶 | 539 | 16 |  |
| - 16 |  | 耐高温手术鞋 | 34-43 | 双 | 286 | 208 |  |
| - 17 |  | EVA手术鞋 | 34-43 | 双 | 718 | 90 |  |
| - 18 |  | 护士鞋 | 34-43 | 双 | 1795 | 180 |  |
| - 19 | 3.手术服及洗手服类 | 标准型三防手术衣 | S-XXXXL | 件 | 612 | 300 |  |
| - 20 |  | 手术室洗手衣短袖套装 | S-XXXXL | 套 | 1428 | 190 |  |
| - 21 |  | 手术室洗手衣长袖套装 | S-XXXXL | 套 | 1428 | 200 |  |
| - 22 |  | 其他科室短袖洗手衣套装（分体） | S-XXXXL | 套 | 2587 | 180 |  |
| - 23 |  | 其他科室长袖洗手衣套装（分体） | S-XXXXL | 套 | 2587 | 190 |  |
| - 24 | 4.病人服类 | 成人病号服 | S-XXXXL | 套 | 2691 | 145 |  |
| - 25 |  | 开边特殊病人服 | S-XXXXL | 套 | 268 | 150 |  |
| - 26 |  | 肠镜裤 | S-XXXXL | 件 | 268 | 70 |  |
| - 27 |  | 耐药病号服 | S-XXXXL | 件 | 279 | 145 |  |
| - 28 |  | 特需病房病号服 | S-XXXXL | 套 | 265 | 150 |  |
| - 29 |  | 妇产科孕产妇裙 | S-XXXXL | 件 | 291 | 95 |  |
| - 30 |  | 妇产科孕产妇衣 | S-XXXXL | 件 | 291 | 80 |  |
| - 31 |  | 妇产科孕产妇裤 | S-XXXXL | 件 | 291 | 75 |  |
| - 32 |  | 儿童病号服 | 2-13岁 | 套 | 267 | 150 |  |
| - 33 |  | 针织病人服套装 | S-XXXXL | 套 | 211 | 100 |  |
| - 34 |  | 婴儿服 | 0-3个月 | 件 | 301 | 66 |  |
| - 35 | 5.床品系列 | 可水洗菱格枕芯 | 45*72cm | 个 | 2360 | 65 |  |
| - 36 |  | 棉被2.5KG | 150*200cm | 床 | 2426 | 280 |  |
| - 37 |  | 夏被2.5斤 | 150*200cm | 床 | 2426 | 220 |  |
| - 38 |  | 可水洗儿童枕芯 | 35*60cm | 个 | 67 | 50 |  |
| - 39 |  | 可水洗棉垫 | 90*192cm | 床 | 2426 | 150 |  |
| - 40 |  | 新生儿枕芯 | 35*15cm | 个 | 101 | 24 |  |
| - 41 |  | 新生儿被芯 | 100cm*100cm | 床 | 101 | 76 |  |
| - 42 |  | 手术小被芯 | 100cm*100cm | 床 | 61 | 104 |  |
| - 43 |  | 手术室被芯2.5斤 | 90*200cm | 床 | 61 | 112 |  |
| - 44 |  | 高压氧冬被3.5KG | 150*200cm | 床 | 23 | 300 |  |
| - 45 |  | 高压氧夏被2KG | 150*200cm | 床 | 23 | 250 |  |
| - 46 |  | 床笠（手术室） | 90*195*15cm | 张 | 306 | 100 |  |
| - 47 |  | 枕套（手术室） | 48*75cm | 个 | 306 | 30 |  |
| - 48 |  | 被套（手术室） | 160*120cm | 张 | 306 | 190 |  |
| - 49 |  | 枕套（新生儿） | 35*17cm | 个 | 201 | 20 |  |
| - 50 |  | 被套（新生儿） | 100cm*100cm | 张 | 101 | 100 |  |
| - 51 |  | 双层床单（新生儿） | 115*80CM | 张 | 101 | 50 |  |
| - 52 |  | 值班床笠 | 90*195*15cm | 个 | 487 | 100 |  |
| - 53 |  | 值班枕套 | 48*75cm | 张 | 974 | 30 |  |
| - 54 |  | 值班被套 | 160*220cm | 张 | 487 | 185 |  |
| - 55 |  | 床笠（妇产科） | 90*195*15cm | 张 | 91 | 100 |  |
| - 56 |  | 枕套（妇产科） | 48*75cm | 个 | 182 | 30 |  |
| - 57 |  | 被套（妇产科） | 160*220cm | 张 | 91 | 185 |  |
| - 58 |  | 特需病房被套 | 150*200cm | 张 | 65 | 190 |  |
| - 59 |  | 特需病房床笠 | 90*195*15cm | 张 | 65 | 100 |  |
| - 60 |  | 特需病房枕套 | 70*50cm | 个 | 131 | 30 |  |
| - 61 |  | 床笠（普通病房） | 90*195*15cm | 个 | 1783 | 100 |  |
| - 62 |  | 枕套（普通病房） | 48*75cm | 张 | 3566 | 30 |  |
| - 63 |  | 被套（普通病房） | 160*220cm | 张 | 1783 | 185 |  |
| - 64 |  | 诊查床床笠 | 62*180*10cm | 张 | 257 | 95 |  |
| - 65 |  | 抗菌防螨空气纤维床垫 | 196*90*8CM | 张 | 68 | 1100 |  |
| - 66 |  | 抗菌防螨空气纤维枕芯 | 60*36cm | 个 | 68 | 176 |  |
| - 67 |  | 防水防螨阻菌床垫套 | 195*92*8cm | 张 | 136 | 240 |  |
| - 68 |  | 理疗床床裙 | 190*90*47cm | 张 | 27 | 150 |  |
| - 69 |  | 婴儿薄包被 | 70*70cm，双层 | 张 | 101 | 92 |  |
| - 70 |  | 婴儿厚包被 | 85*85cm | 张 | 101 | 112 |  |
| - 71 | 6.手术用品类 | 单层治疗巾 | 90*60cm | 条 | 510 | 40 |  |
| - 72 |  | 双层治疗巾 | 70*90CM | 条 | 510 | 66 |  |
| - 73 |  | 双层治疗巾 | 120*100cm | 条 | 510 | 134 |  |
| - 74 |  | 单层小孔巾 | 90*60cm | 条 | 510 | 44 |  |
| - 75 |  | 双层包布 | 100*100CM | 条 | 510 | 138 |  |
| - 76 |  | 双层孔巾 | 50*70CM | 条 | 510 | 42 |  |
| - 77 |  | 双层孔巾（白色）孔径15CM | 70*90CM | 条 | 510 | 70 |  |
| - 78 |  | 孔巾200*150CM | 绿色/200*150CM | 条 | 510 | 250 |  |
| - 79 |  | 眼科孔巾（白色） | 75*90cm | 条 | 340 | 70 |  |
| - 80 |  | 双层眼科孔巾（绿色） | 120*150CM | 条 | 340 | 160 |  |
| - 81 |  | 双层孔巾 | 164*155cm，孔巾直径9.5cm | 条 | 510 | 198 |  |
| - 82 |  | 双层孔巾 | 90*150cm，孔巾直径12cm | 条 | 510 | 150 |  |
| - 83 |  | 双层中单 | 150*180cm | 条 | 129 | 130 |  |
| - 84 |  | 剖腹单 | 390*220cm | 条 | 340 | 560 |  |
| - 85 |  | 约束带（绿色） | 10*20cm | 条 | 102 | 20 |  |
| - 86 |  | 下肢约束带 | 40*35cm | 条 | 102 | 70 |  |
| - 87 |  | 约束带 | 40*27cm | 条 | 102 | 30 |  |
| - 88 | 7.其他系列 | 抬人单 | 150*90cm | 条 | 136 | 84 |  |
| - 89 |  | 翻身中单（五层）180*130 | 180*130cm | 条 | 136 | 84 |  |
| - 90 |  | 纯棉毛巾 | 35*75cm | 条 | 249 | 13 |  |
| - 91 |  | 纯棉大浴巾 | 70*140cm | 条 | 249 | 74 |  |
| - 92 |  | 纯棉新生儿方巾 | 30*30cm | 条 | 151 | 5 |  |
| - 93 |  | 胶单 | 150*80cm | 条 | 68 | 96 |  |
| - 94 |  | 保温箱遮光罩 | 定制尺寸 | 张 | 101 | 220 |  |
| - 95 |  | 光疗箱遮光罩 | 定制尺寸 | 张 | 30 | 180 |  |
| - 96 |  | 光疗箱挡板保护套 | 定制尺寸 | 个 | 50 | 180 |  |
| - 97 |  | 沐浴台垫套 | 76*73*3CM | 张 | 11 | 34 |  |
| - 98 | RFID 相关（免费提供） | RFID 芯片 | 工作频率 13.56MHz | 个 | 按需要配备 | 免费 | 免费提供，嵌入被服（鞋帽配饰类除外） |
| - 99 |  | 可视化标签 | 耐水洗材质，尺寸定制 | 个 | 按需要配备 | 免费 | 免费提供，缝制于被服明显位置 |
| - 100 |  | 医疗 RFID 洗涤管理系统 | 含信息管理、洗涤跟踪等功能 | 套 | 1 | 免费 | 免费提供 |
| - 101 |  | 智能医疗工作站 | 屏幕≥10 英寸，支持数据同步 | 台 | 1 | 免费 | 免费提供 |
| - 102 |  | RFID 移动端手持机 | 识别距离≥1 米，防水防尘 | 台 | 10 | 免费 | 免费提供 |

指引：请确认所采购货物是否涉及《深圳市财政委员会〈关于印发深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准〉的通知》，若涉及请在“分项限价/单价限价”标明各项限价。

说明：

- 本项目的财政预算金额为人民币 8,520,000.00元；本次招标的投标最高限价为人民币8,520,000.00元。

2、本项目不接受进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品（以“财库〔2007〕119号文”和“财办库〔2008〕248号文”的相关规定为准）。

3、本项目核心产品为：   成人病号服      。（非单一设备采购请填写）

六、具体技术要求

说明：

1、带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

- 2、检验（检测）报告要求具有CMA标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。

- 3、以下货物产品（除了2.鞋帽配饰类）都需缝入RFID芯片。

- （一）具体技术要求

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 参数材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 1.工作服类 | 医生夏服 | ▲1、基本技术标准： 1.1、纤维含量(%)：93聚酯纤维（含复合纤维）+7棉，（均可±2），检测依据：FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007，GB/T 2910.11-2009或最新标准； 1.2、线密度：经纱1：R18tex-R19tex、经纱2：R27/2tex-R28/2tex，纬纱：R18tex-R19tex，检测依据：GB/T 29256.5-2012或最新标准； 1.3、单位面积质量(g/㎡)：220-225，检测依据：GB/T 4669-2008或最新标准； 1.4、密度：经向(根/10cm)：643-650、纬向(根/10cm)：398-405，检测依据：GB/T 4668-1995或最新标准； 1.5、厚度(mm)：0.40-0.45，检测依据：GB/T 3820-1997或最新标准； 1.6、透气率(mm/s)：37-40，检测依据：GB/T 5453-1997或最新标准； 1.7、弹子顶破强力(N)：2190-2200，检测依据：GB/T 19976-2005或最新标准； 1.8、耐磨性能(次)：≥40000，检测依据：GB/T 21196.2-2007或最新标准； 1.9、胀破强度(kPa)：2510-2520，检测依据：GB/T 7742.1-2005或最新标准； 1.10、静水压(kPa)：30-33，检测依据：参照 GB/T 4744-2013或最新标准； 1.11、起球（级）：≥4，检测依据：GB/T 4802.1-2008或最新标准。. ▲2、符合服装理化性能技术要求的执行标准： .1、面料接缝强力(N)：935-945；检测依据：GB/T 21294-2014或最新标准； 2.2、缝子纰裂程度(cm)：摆缝0.1-0.3、袖窿缝0.0-0.2、后背缝0.0-0.2，检测依据：GB/T 21294-2014或最新标准； 2.3、断裂强力(N)：经向1625-1635、纬向1165-1175，检测依据：GB/T 3923.1-2013或最新标准； 2.4、撕破强力(N)：经向50-55、纬向33-38，检测依据：GB/T 3917.1-2009或最新标准； 2.5、水洗尺寸变化率(%)：经向0.0（±0.2）、纬向0.0（±0.2），检测依据：GB/T 8628-2013、GB/T 8629-2001、GB/T 8630-2013或最新标准； 2.6、耐干洗色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 5711-1997或最新标准； 2.7、耐热压色牢度(级)：潮压变色≥4、潮压沾色≥4，检测依据：GB/T 6152-1997或最新标准； 2.8、染料迁移性能(级)：沾色≥4，检测依据：GB/T 21294-2014 或最新标准； 2.9、洗涤后外观：变色（级）：≥4，扭曲率（%）：1.0-1.5，外观质量：试样经规定程序洗涤后，外观无明显变化；检测依据：GB/T 8629-2001或最新标准； 2.10、耐湿摩擦色牢度(级)：沾色≥4，检测依据：GB/T 3920-2008或最新标准； 2.11、耐皂洗色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 3921-2008或最新标准。. 3、功能性指标应符合以下标准： 3.1、接触凉感系数q-max(J/(cm²·s))：0.15-0.20，检测依据：GB/T 35263-2017或最新标准； 3.2、远红外发射率：0.88-0.92，检测依据：GB/T 30127-2013或最新标准； 3.3、远红外辐射温升(℃)：2.0-2.5，检测依据：GB/T 30127-2013或最新标准； 3.4、大肠杆菌抑菌率(%)：≥95，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准； 3.5、金黄色葡萄球菌抑菌率(%)：≥95，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准； 3.6、白色念珠菌抑菌率(%)：≥95，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准； 3.7、肺炎克雷伯氏菌抑菌率(%)：≥95，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准； 3.8、铜绿假单胞菌抑菌率(%)：≥95，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准； 3.9、吸湿速干性（洗前）：浸湿时间T(级)：浸水面等级≥4、渗透面等级≥4，吸水速率A(级)：浸水面等级≥4、渗透面等级≥4，渗透面最大浸湿半径R(级)：渗透面等级≥4，渗透面液态水扩散速度S(级）：渗透面等级≥4，检测依据：GB/T 21655.2-2019或最新标准； 3.10、吸湿速干性（洗后）：浸湿时间T(级)：浸水面等级≥4、渗透面等级≥4，吸水速率A(级)：浸水面等级≥4、渗透面等级≥4，渗透面最大浸湿半径R(级)：渗透面等级≥4，渗透面液态水扩散速度S(级）：渗透面等级≥4，检测依据：GB/T 21655.2-2019或最新标准。. 4、符合国家纺织产品基本安全技术规范的执行标准： 4.1、甲醛含量(mg/kg)：不得检出，检测依据：GB/T 2912.1-2009或最新标准； 4.2、pH 值：4.0-7.5，检测依据：GB/T 7573-2009或最新标准； 4.3、耐唾液色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 18886-2019或最新标准； 4.4、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：不得检出，需体现至少24种明细清单，检测依据：GB/T 17592-2011或最新标准。. 5、需缝入可视化标签。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 2 |  | 医生冬服 |  |
| - 3 |  | 口腔科医生服短袖套装 |  |
| - 4 |  | 口腔科医生服长袖套装 |  |
| - 5 |  | 女医生孕妇服（夏） |  |
| - 6 |  | 女医生孕妇服（冬） |  |
| - 7 |  | 护士夏服 |  |
| - 8 |  | 护士冬服 |  |
| - 9 |  | 护士孕妇服（夏） |  |
| - 10 |  | 护士孕妇冬服（冬） |  |
| - 11 |  | 导诊服（夏） |  |
| - 12 |  | 导诊服（冬） |  |
| - 13 |  | 护士毛衣 | 1、基本技术标准： 1.1、纤维含量（%）：50%粘纤+30%聚酯纤维+20%锦纶（均可±3%）；编织密度系数：0.5-1；平方米干燥重量(g/m2)：510（±2）；： 1.2、顶破强力(N):1275（±5）；起球(级)≥3；水洗尺寸变化率（%）：直向±2.6，横向±2.5。 2、性能技术要求的执行标准： 2.1、耐干摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐光色牢度（级）：变色≥4；耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2012（国家纺织产品基本安全技术规范）。 4、需缝入可视化标签。 |
| - 14 | 2.鞋帽配饰类 | 护士头花 | 1、颜色：按采购人要求定制； 2、品质：带弹簧夹；带网袋； 3、网袋橡皮筋加粗，网袋接头牢固。 |
| - 15 |  | 手术帽 | 100%棉，花色多选，吸湿排汗 |
| - 16 |  | 耐高温手术鞋 | TPE 材料，耐高温防穿刺、抗菌、防交叉感染。 耐130°高温。 |
| - 17 |  | EVA手术鞋 | 1、主体成分：帮面：乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）； 2、轻便弹力，采用轻质材料，鞋底采用凹凸条纹设计，防滑与纹理结合，无异味，防滑耐磨。 |
| - 18 |  | 护士鞋 | ▲1、基本技术标准： 1.1、材质鉴定：皮革：牛皮革，检测依据：GB/T 38408-2019或最新标准； 1.2、材质鉴定：皮革衬里：猪皮革，检测依据：GB/T 38408-2019或最新标准； 1.3、材质鉴定：内垫：聚氨酯（PU）革，检测依据：GB/T 30695-2014或最新标准； 1.4、厚度(mm)（皮革）：1.75-1.80，检测依据：QB/T 2709-2005或最新标准； 1.5、外底厚度(mm)（鞋底）：7.0-7.6，检测依据：QB/T 2955-2017或最新标准； 1.6、外底密度(g/cm³)：0.20-0.24，检测依据：GB/T 533-2008或最新标准； 1.7、硬度(邵尔 C)：左鞋44-48，右鞋44-48，检测依据：GB/T 3903.4-2017或最新标准； 1.8、外底与外中底粘合强度(N/cm)：47-51，检测依据：GB/T 21396-2022或最新标准； 1.9、剥离强度(N/cm)：左鞋43-49，右鞋48-54，检测依据：GB/T 3903.3-2011或最新标准； 1.10、防滑性能：前掌部位：干法程序0.65-0.75，湿法程序0.68-0.78，后跟部位：干法程序0.65-0.75，湿法程序0.66-0.76，检测依据：HG/T 3780-2005或最新标准。. ▲2、符合GB/ 25038-2024 鞋类通用安全要求： 2.1、邻苯二甲酸酯含量(%)（皮革）：DEHP不得检出，DBP不得检出，BBP不得检出，DIBP不得检出，检测依据：GB/T 32440-2015或最新标准； 2.2、甲醛(mg/kg)（皮革）：不得检出，检测依据：GB/T 19941.2-2019或最新标准； 2.3、甲醛(mg/kg)（內垫）：不得检出，检测依据：GB/T 2912.1-2009或最新标准； 2.4、甲醛(mg/kg)（皮革衬里）：不得检出，检测依据：GB/T 19941.2-2019或最新标准； 2.5、六价铬(mg/kg)（皮革）：不得检出，检测依据：GB/T 22807-2019或最新标准； 2.6、富马酸二甲酯(mg/kg)（皮革）：不得检出，检测依据：GB/T 26713-2011或最新标准； 2.7、短链氯化石蜡(%)（皮革）：不得检出，检测依据：GB/T 38405-2019或最新标准； 2.8、六价铬(mg/kg)（皮革衬里）：不得检出，检测依据：GB/T 22807-2019或最新标准； 2.9、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（皮革衬里）：不得检出，检测依据：GB/T 19942-2019或最新标准； 2.10、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（内垫）：不得检出，检测依据：GB/T 17592-2011或最新标准； 2.11、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（皮革）：不得检出，检测依据：GB/T 19942-2019或最新标准。. 3、符合QB/T 1873-2023内的要求： 3.1、pH（皮革）：4.0-7.5，检测依据：QB/T 2724-2018或最新标准； 3.2、pH（皮革衬里）：4.0-7.5，检测依据：QB/T 2724-2018或最新标准； 3.3、pH（內垫）：4.0-7.5，检测依据：GB/T 7573-2009或最新标准； 3.4、耐水色牢度(级)（皮革）：变色≥4，沾色：醋纤≥4，棉≥4，锦纶≥4，聚酯纤维≥4，腈纶≥4，羊毛≥4，检测依据：GB/T 22885-2008或最新标准； 3.5、摩擦色牢度(级)（皮革）：干擦变色≥4，干擦沾色≥4，湿擦变色≥4，湿擦沾色≥4（干擦 50 次；湿擦 20 次），检测依据：GB/T 40920-2021或最新标准； 3.6、断裂伸长率(%)（皮革）：52-56，检测依据：QB/T 2710-2018或最新标准； 3.7、收缩温度(℃)（皮革）：一方向95-100，另一方向95-100，检测依据：QB/T 2713-2005或最新标准； 3.8、涂层耐折牢度（皮革）：无裂纹（耐折次数：50000次，干态测试），检测依据：QB/T 2714-2018或最新标准； 3.9、低温耐折牢度（-10℃）（皮革）：一方向：30000 次无裂纹，另一方向：30000 次无裂纹，检测依据：GB/T 39368-2020或最新标准； 3.10、抗张强度(N/mm²)（皮革）：11-15，检测依据：QB/T 2710-2018或最新标准； 3.11、崩裂高度（光面革）(mm)（皮革）：9-12，检测依据：QB/T 2712-2005或最新标准； 3.12、崩裂力（光面革）(N)（皮革）：350-360，检测依据：QB/T 2712-2005或最新标准； 3.13、撕裂力(N)（皮革）：90-100，检测依据：QB/T 2711-2005或最新标准。. 4、影响使用的其他尺寸外观变化需符合以下内容： 4.1、耐黄变(级)（皮革）：≥4，检测依据：HG/T 3689-2014方法A或最新标准； 4.2、耐黄变(级)（皮革）：≥4，检测依据：HG/T 3689-2014方法B或最新标准； 4.3、耐光色牢度(级)（皮革）：变色≥4，检测依据：QB/T 2727-2017或最新标准； 4.4、耐汗渍色牢度(级)（皮革）：变色≥4，沾色醋纤≥4，棉≥4，锦纶≥4，聚酯纤维≥4，腈纶≥4，羊毛≥4，检测依据：QB/T 2464.23-1999或最新标准； 4.5、耐黄变(级)（鞋底）：≥4，检测依据：HG/T 3689-2014 方法 A或最新标准； 4.6、耐黄变(级)（鞋底）：≥4，检测依据：HG/T 3689-2014 方法 B或最新标准。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 19 | 3.手术服及洗手服类 | 标准型三防手术衣 | - 1、纤维含量：100%聚酯纤维+微量其他纤维（导电纤维），符合YY/T0506.2-2016； 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合国家相关标准。 - 3、需加入可视化标签。 |
| - 20 |  | 手术室洗手衣短袖套装 | - 1、纤维含量（%）：100%聚酯纤维（含复合纤维）； - 2、面料耐湿摩擦色牢度(级）：沾色≥4；面料耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥4；耐光色牢度(级)：变色（深色）≥3；面料拼接互染程度(级)：沾色≥4；洗液沾色程度(级)：≥4；面料耐光、汗复合色牢度（碱汗）(级)：变色≥4；水洗后扭曲率(%)：上衣≤1.5；水洗后外观质量：外观无明显变化； 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2012（国家纺织产品基本安全技术规范）。 4、需加入可视化标签。 |
| - 21 |  | 手术室洗手衣长袖套装 |  |
| - 22 |  | 其他科室短袖洗手衣套装（分体） | - 1、纤维含量：95%聚酯纤维+5%氨纶（均可±3%），微弹，活动自如； 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合国家相关标准。 - 3、需加入可视化标签。 |
| - 23 |  | 其他科室长袖洗手衣套装（分体） |  |
| - 24 | 4.病人服类 | 成人病号服 | ▲1、基本技术标准： - 1.1、纤维含量(%) ：棉60、聚酯纤维40（±3），检测依据：FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007、GB/T 2910.11-2009或最新标准； 1.2、密度（根/10cm）：经向320-325、纬向187-192，检测依据：GB/T4668-1995或最新标准。 1.3、线密度：经纱1：R28-R29tex、经纱2：R27-R28tex、经纱3：R27.5-R28.5tex、纬纱：R27-R28tex，检测依据：GB/T 29256.5-2012或最新标准； 1.4、单位面积质量（g/㎡）：145-150，检测依据：GB/T4669-2008或最新标准。 1.5、弹子顶破强力（N）：740-748，检测依据：GB/T19976-2005或最新标准。 1.6、厚度（mm）：0.3-0.35，检测依据：GB/T3820-1997或最新标准。 1.7、透气率（mm/s）：250-258，检测依据：GB/T5453-1997或最新标准。 1.8、耐磨性（次）：≥30000，检测依据：GB/T21196.2-2007或最新标准。 1.9、胀破强力（kPa）：1230-1240，检测依据：GB/T7742.1-2005或最新标准。 1.10、起球（级）：≥3，检测依据：GB/T4802.2-2008或最新标准。. ▲2.符合服装理化性能技术要求的执行标准： 2.1、面料接缝强力（N）：685-695，检测依据：GB/T21294-2014或最新标准； 2.2、缝子纰裂程度（cm）：经向0.35-0.45、纬向0.25-0.35，检测依据：GB/T21294-2014或最新标准。 - 2.3、断裂强力(N)：经向910-920、纬向490-498，检测依据：GB/T 3923.1-2013或最新标准； 2.4、撕破强力（N）：经向30-35、纬向20-25，检测依据：GB/T3917.2-2009或最新标准。 2.5、水洗尺寸变化率(%)：经向±2.5，纬向±1.0，检测依据：GB/T 8628-2013、GB/T 8629-2001、GB/T 8630-2013或最新标准； 2.6、耐光、汗复合色牢度(级)：酸汗变色≥4、碱汗变色≥4，检测依据：GB/T 14576-2009或最新标准； 2.7、耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 3922-2013或最新标准； 2.8、耐碱汗渍色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 3922-2013或最新标准； 2.9、耐唾液色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 18886-2019或最新标准； 2.10、耐光色牢度(级)：变色（深色）≥4、变色（浅色）≥4，检测依据：GB/T 8427-2019或最新标准； 2.11、酚黄变(级)：变色≥4，检测依据：GB/T 29778-2013或最新标准。. 3.功能性及安全防护性能的应符合以下标准： - 3.1、远红外性能：远红外发射率0.9-0.95，远红外辐射温升(℃)1.4-1.8，检测依据：GB/T 30127-2013或最新标准； - 3.2、白色念珠菌抑菌率(%)：≥99，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准； - 3.3、大肠杆菌抑菌率(%) ：≥99，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准； 3.4、金黄色葡萄球菌抑菌率(%)：≥99，检测依据：GB/T 20944.3-2008或最新标准。. 4、环保标准： 4.1、可萃取重金属含量(mg/kg)：锑（Sb）、镍（Ni）、砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、六价铬(Cr VI)、钴（Co）、铜（Cu）、汞（Hg）：不得检出，检测依据：GB/T 17593.2-2007、GB/T 17593.3-2006、GB/T 17593.4-2006或最新标准； 4.2、致敏染料(mg/kg)：不得检出，需体现至少20种明细清单，检测依据：GB/T 20383-2006或最新标准； 4.3、杀虫剂总量(mg/kg)：不得检出，需体现至少70种明细清单，检测依据：GB/T 18412.4-2006、GB/T 18412.5-2008、GB/T 18412.6-2006、GB/T 18412.7-2006或最新标准。. 5.符合国家纺织产品基本安全技术规范的执行标准： 5.1、甲醛含量(mg/kg)：不得检出，检测依据：GB/T 2912.1-2009或最新标准； 5.2、pH 值：4.0-7.5，检测依据：GB/T 7573-2009或最新标准； 5.3、异味：无异味，检测依据：GB 18401-2010或最新标准； 5.4、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：不得检出，需体现明细清单，检测依据：GB/T 17592-2011或最新标准。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 25 |  | 开边特殊病人服 |  |
| - 26 |  | 肠镜裤 |  |
| - 27 |  | 耐药病号服 |  |
| - 28 |  | 特需病房病号服 | 100%棉，花色多选，吸湿排汗 |
| - 29 |  | 妇产科孕产妇裙 | 1、基本技术标准： 1.1、纤维含量（%）：65%聚酯纤维+35%棉（均可±3%）；单位面积质量(g/㎡)：145-150； 1.2、线密度：经纱：18tex-19tex，纬纱：18tex-19tex；密度(根/10cm)：经向：533-539、纬向：245-251； 1.3、弹子顶破强力(N)：980-990；耐磨性能(次)：>40000；起球（级）：≥4。 2、符合GB/T 21295 服装理化性能技术要求的执行标准： 2.1、撕破强力(N)：经向28-32、纬向23-27；断裂强力(N)：经向515-525、纬向1400-1405； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±1.5、纬向±0.5； 2.3、耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色≥4；耐唾液色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4； 2.4、耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；耐碱汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4； 2.5、耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥4；耐皂洗色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；耐氯化水色牢度(级)：变色≥4。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2012（国家纺织产品基本安全技术规范）。 |
| - 30 |  | 妇产科孕产妇衣 |  |
| - 31 |  | 妇产科孕产妇裤 |  |
| - 32 |  | 儿童病号服 |  |
| - 33 |  | 针织病人服套装 | 1、纤维成分含量（%）：100%聚酯纤维（含复合纤维）；单位面积质量（g/㎡）：220-230； 2、色牢度（级）：耐汗渍（变色耐碱）≥4 ，耐汗渍（变色耐酸）≥4 ，耐皂洗（变色）≥4，耐氯化水≥4（有效氯浓度50mg/L）； 3、起毛起球（级）：≥4； 4、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合国家标准；依据GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范B类）。 |
| - 34 |  | 婴儿服 | ▲1、基本技术标准： 1.1、纤维含量：100%棉，检测依据：FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007、GB/T2910.11-2009或最新标准； 1.2、单位面积质量（g/㎡）：198-202，检测依据：GB/T4669-2008或最新标准； 1.3、弹子顶破强力（N）：595-600，检测依据：GB/T19976-2005或最新标准； 1.4、厚度（mm）：0.75-0.80，检测依据：GB/T3820-1997或最新标准； 1.5、透气率（mm/s）：365-370，检测依据：GB/T5453-1997或最新标准； 1.6、耐磨性能（次）：≥40000，检测依据：GB/T21196.2-2007或最新标准； 1.7、胀破强力（kPa）：805-810，检测依据：GB/T7742.1-2005或最新标准； 1.8、起球（级）：≥3，检测依据：GB/T4802.1-2008或最新标准。. ▲2、符合服装理化性能的技术要求执行标准： 2.1、断裂强力（N）：直向410-415，横向200-205，检测依据：GB/T3923.1-2013或最新标准； 2.2、酚黄变（级）：变色≥4，检测依据：GB/T29778-2013或最新标准； 2.3、水洗尺寸变化率(%)：直向±1.0，横向±2.0，检测依据：GB/T8628-2013、GB/T8629-2001、GB/T8630-2013或最新标准； 2.4、耐干洗色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T5711-1997或最新标准； 2.5、耐热压色牢度(级)：潮压变色≥4，潮压沾色≥4，检测依据：GB/T6152-1997或最新标准； 2.6、染料迁移性能(级)：沾色≥4，检测依据：GB/T21294-2014或最新标准； 2.7、洗涤后外观：变色（级）：≥4，外观质量：外观无明显变化；检测依据：GB/T8629-2001或最新标准； 2.8、耐湿摩擦色牢度(级)：沾色≥4，检测依据：GB/T3920-2008或最新标准； 2.9、耐皂洗色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T3921-2008或最新标准； 2.10、耐光、汗复合色牢度(级)：酸汗变色≥4，碱汗变色≥4，检测依据：GB/T14576-2009或最新标准； 2.11、耐贮存色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T32008-2015或最新标准； 2.12、耐光色牢度(级)：变色（深色）≥4，变色（浅色）≥4，检测依据：GB/T8427-2019或最新标准； 2.13、透湿率（洗前）（g/（㎡·24h））：8315-8325，检测依据：GB/T12704.1-2009或最新标准。. 3、功能性及安全防护性能： 3.1、远红外发射率：0.88-0.90，检测依据：GB/T30127-2013或最新标准； 3.2、远红外辐射温升(℃)：2.1-2.4，检测依据：GB/T30127-2013或最新标准。. 4、影响使用的其他有害物质指标要求： 4.1、致癌染料(mg/kg)：不得检出，需体现至少15种明细清单，检测依据：GB/T20382-2006或最新标准； 4.2、残余表面活性剂、润湿剂(mg/kg)：壬基酚、辛基酚、庚基酚、戊基酚（总量）：不得检出，壬基酚、辛基酚、庚基酚、戊基酚、辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚（总量）：不得检出；检测依据：GB/T23322-2018或最新标准； 4.3、邻苯二甲酸酯（%）：不得检出，检测依据：GB/T20388-2016或最新标准； 4.4、含氯苯酚（mg/kg）：五氯苯酚（PCP）、四氯苯酚（TeCP）总量、三氯苯酚（TeCP）总量、二氯苯酚（DCP）总量、一氯苯酚（MCP）总量不得检出，检测依据：GB/T18414.1-2006或最新标准。. 5、符合国家纺织产品基本安全技术规范、婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范执行标准： 5.1、甲醛含量(mg/kg)：不得检出，检测依据：GB/T2912.1-2009或最新标准； 5.2、pH值：4.0-7.5，检测依据：GB/T7573-2009或最新标准； 5.3、异味：无异味，检测依据：GB18401-2010或最新标准； 5.4、耐水色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T5713-2013或最新标准； 5.5、耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T3922-2013或最新标准； 5.6、耐碱汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T3922-2013或最新标准； 5.7、耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥4，检测依据：GB/T3920-2008或最新标准； 5.8、耐唾液色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T18886-2019或最新标准； 5.9、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：不得检出，需体现至少24种明细清单，检测依据：GB/T17592-2011或最新标准； 5.10、燃烧性能（级）：≥1级（正常可燃性），检测依据：GB/T14644-2014或最新标准。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 35 | 5.床品系列 | 可水洗菱格枕芯 | 1、基本技术标准： 纤维含量（%）：100%棉；单位面积质量（g/㎡）：143-147；纱线线密度：经纱41S-42S，纬纱41S-42S；织物密度（根/10cm)：经向534-538，纬向394-398。 2、性能要求： 2.1、断裂强力（N）:经向685-695，纬向485-495，耐磨性能（次）：≥25000；起球（级）：≥3；水洗尺寸变化率（%）：经向±1.5，纬向±4.5； 2.2、耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐氯化水色牢度（级）：变色≥4；耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐干摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐光、汗复合色牢度（级）：酸汗≥4，碱汗≥4；耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）。 |
| - 36 |  | 棉被2.5KG |  |
| - 37 |  | 夏被2.5斤 |  |
| - 38 |  | 可水洗儿童枕芯 |  |
| - 39 |  | 可水洗棉垫 |  |
| - 40 |  | 新生儿枕芯 | 1、面料100%棉，填充物100%聚酯纤维，柔软贴肤，A类标准。 2、需固定头型的枕芯 |
| - 41 |  | 新生儿被芯 | 面料100%聚酯纤维，填充物100%聚酯纤维，柔软贴肤，A类标准。 |
| - 42 |  | 手术小被芯 | ▲1、基本技术标准： 1.1、面料纤维含量（%）：100%聚酯纤维，检测依据：FZ/T 01057-2007、GB/T 2910.24-2009或最新标准； 1.2、填充物纤维含量（%）：100%聚酯纤维，检测依据：FZ/T 01057-2007、GB/T 2910.24-2009或最新标准； 1.3、单位面积质量（g/㎡）：82-86，检测依据：GB/T 4669-2008或最新标准； 1.4、线密度：长度方向32S-34S，宽度方向70S-72S，检测依据：GB/T 29256.5-2012或最新标准； 1.5、织物密度（根/10cm)：长度方向260-265，宽度方向400-4005,检测依据：GB/T 4668-1995或最新标准； 1.6、撕破强力（N）：长度方向10-15，宽度方向15-20,检测依据：GB/T 3917.2-2009或最新标准； 1.7、顶破强力（N）:770-780，检测依据：GB/T 19976-2005或最新标准； 1.8、起球（级）≥4，检测依据：GB/T 4802.1-2008或最新标准。. ▲2、符合床上用品的执行标准： 2.1、断裂强力（N）：长度方向218-222，宽度方向658-662,检测依据：GB/T 3923.1-2013或最新标准； 2.2、压缩回弹性能（%）：压缩率≥60，回复率≥80，检测依据：GB/T 22796-2021或最新标准； 2.3、填充物含油率（化学纤维）（%）：≤0.5，检测依据：GB/T 6504-2017或最新标准； 2.4、耐氯化水色牢度（级）：变色≥4,检测依据：GB/T 3922-2013或最新标准； 2.5、耐干摩擦色牢度（级）：沾色≥4,检测依据：GB/T 3920-2008或最新标准； 2.6、耐湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4,检测依据：GB/T 3920-2008或最新标准； 2.7、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4,检测依据：GB/T 3921-2008或最新标准； 2.8、耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4,检测依据：GB/T 5713-2013或最新标准。. 3、符合国家纺织产品基本安全技术规范的执行标准： - 3.1、可分解致癌芳香胺染料：不得检出,检测依据：GB/T 17592-2011或最新标准； - 3.2、甲醛：不得检出，检测依据：GB/T 2912.1-2009或最新标准； - 3.3、异味：无异味，检测依据：GB 18401-2010或最新标准； 3.4、PH值：4.0-8.5，检测依据：GB/T 7573-2009或最新标准。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 43 |  | 手术室被芯2.5斤 |  |
| - 44 |  | 高压氧冬被3.5KG | 1、纤维含量（%）：100%棉，外包纯棉被皮； 2、颜色级[填充物]：21(白棉二级)；短纤维含量(%)[填充物]：≤10； 3、含水率(%)[填充物]：≤7；含杂率(%)[填充物]：≤0.5； 4、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）。 |
| - 45 |  | 高压氧夏被2KG |  |
| - 46 |  | 床笠（手术室） | 1、成分：65%聚酯纤维+35%棉（均可±3%）； 2、纱织密度：32*32S,10*70； 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合国家纺织产品基本安全技术规范《GB18401-2010》B类或以上要求。 |
| - 47 |  | 枕套（手术室） |  |
| - 48 |  | 被套（手术室） |  |
| - 49 |  | 枕套（新生儿） | ▲1、基本技术标准： 1.1纤维含量（%）：100%棉，检测依据：FZ/T 01057-2007、GB/T 2910.11-2009或最新标准； 1.2单位面积质量（g/㎡）：150-155，检测依据：GB/T 4669-2008或最新标准； 1.3纱线线密度：经纱31S-33S，纬纱33S-35S，检测依据：GB/T 29256.5-2012或最新标准； 1.4织物密度（根/10cm)：经向524-528，纬向277-281,检测依据：GB/T 4668-199或最新标准； 1.5耐磨性能（次）：>3000，检测依据：GB/T 21196.2-2007或最新标准； 1.6厚度（mm）：0.3-0.4,检测依据：GB/T 3820-1997或最新标准； 1.7撕破强力（N）：经向10-15，纬向10-15,检测依据：GB/T 3917.1-2009或最新标准。. ▲2、符合床上用品的执行标准： 2.1断裂强力（N）:经向：855-865，纬向：405-415,检测依据：GB/T 3923.1-2013或最新标准； 2.2水洗尺寸变化率（%）：经向±5.5，纬向±1.5,检测依据：GB/T 8628-2013、GB/T 8629-2017、GB/T 8630-2013或最新标准； 2.3起球（级）：≥4，检测依据：GB/T 4802.1-2008或最新标准； 2.4耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4,检测依据：GB/T 3922-2013或最新标准； 2.5耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4,检测依据：GB/T 3922-2013或最新标准； 2.6耐干摩擦色牢度（级）：沾色≥4,检测依据：GB/T 3920-2008或最新标准； 2.7耐湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4,检测依据：GB/T 3920-2008或最新标准； 2.8耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4,检测依据：GB/T 3921-2008或最新标准。. 3、功能性指标应符合以下标准： 3.1远红外辐射温升（洗前）（℃）：1.6-1.8，检测依据：GB/T 30127-2013或最新标准； 3.2远红外辐射温升（洗后）（℃）：0.8-1.0，检测依据：GB/T 30127-2013或最新标准。. 4、其他色牢度指标要求： 4.1耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4,检测依据：GB/T 7069-1997或最新标准； 4.2耐氯化水色牢度（级）：变色≥4,检测依据：GB/T 8433-2013或最新标准； 4.3耐光、汗复合色牢度（级）：酸汗≥4，碱汗≥4,检测依据：GB/T 14576-2009或最新标准。 4.4耐唾液色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4,检测依据：GB/T 18886-2019或最新标准； 4.5耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4,检测依据：GB/T 5713-2013或最新标准。. 5、符合国家纺织产品基本安全技术规范的执行标准： 5.1、可分解致癌芳香胺染料：不得检出,检测依据：GB/T 17592-2011或最新标准； 5.2甲醛：不得检出，检测依据：GB/T 2912.1-2009或最新标准； 5.3异味：无异味，检测依据：GB 18401-2010或最新标准； 5.4PH值:4.0-8.5，检测依据：GB/T 7573-2009。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 50 |  | 被套（新生儿） |  |
| - 51 |  | 双层床单（新生儿） |  |
| - 52 |  | 值班床笠 |  |
| - 53 |  | 值班枕套 |  |
| - 54 |  | 值班被套 |  |
| - 55 |  | 床笠（妇产科） | 1、基本技术标准： 1.1、纤维含量（%）：65%聚酯纤维+35%棉（均可±3%）；单位面积质量(g/㎡)：145-150； 1.2、线密度：经纱：18tex-19tex，纬纱：18tex-19tex；密度(根/10cm)：经向：533-539、纬向：245-251； 1.3、弹子顶破强力(N)：980-990；耐磨性能(次)：>40000；起球（级）：≥4。 2、符合GB/T 21295性能技术要求的执行标准： 2.1、撕破强力(N)：经向28-32、纬向23-27；断裂强力(N)：经向515-525、纬向1400-1405； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±1.5、纬向±0.5； 2.3、耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色≥4；耐唾液色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4； 2.4、耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；耐碱汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4； 2.5、耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥4；耐皂洗色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；耐氯化水色牢度(级)：变色≥4。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）。 |
| - 56 |  | 枕套（妇产科） |  |
| - 57 |  | 被套（妇产科） |  |
| - 58 |  | 特需病房被套 | 1、基本技术标准： 纤维含量（%）：100%棉；单位面积质量（g/㎡）：121-123；纱线线密度：经纱9tex-10tex，纬纱8tex-9tex；织物密度（根/10cm)：经向688-702，纬向589-593。 2、符合GB/T 21295性能技术要求的执行标准： 2.1、断裂强力（N）:经向595-605，纬向465-475；撕破强力（N）：经向11-13，纬向10-12；水洗尺寸变化率（%）：经向±5,纬向±4;耐磨性能（次）：>3000；起球（级）：≥3；厚度（mm）：0.2-0.25；透气率（mm/s）：57-61。 2.2、耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐干摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐唾液色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐氯化水色牢度（级）：变色≥4；耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4；耐光、汗复合色牢度（级）：酸汗≥4，碱汗≥4 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合国家纺织产品基本安全技术规范《GB18401-2010》B类或以上要求 |
| - 59 |  | 特需病房床笠 |  |
| - 60 |  | 特需病房枕套 |  |
| - 61 |  | 床笠（普通病房） | ▲1、基本技术标准： 1.1、纤维含量（%）：99%聚酯纤维+1%锦纶(含复合纤维)（均可±3%）,检测依据：FZ/T01057-2007、GB/T2910.7-2009或最新标准； 1.2、单位面积质量（g/㎡）：165-170,检测依据：GB/T 4669-2008或最新标准； - 1.3、线密度：经纱18tex-20tex、纬纱18tex-20tex,检测依据：GB/T 29256.5-2012或最新标准； - 1.4、密度（根/10cm）：经向465-470、纬向：340-345，检测依据：GB/T 4668-1995或最新标准； - 1.5、顶破强力（N）：1320-1330，检测依据：GB/T 19976-2005或最新标准； - 1.6、耐磨性能（次）：>40000，检测依据：GB/T21196.2-2007或最新标准； - 1.7、透气率（mm/s）：45-50，检测依据：GB/T5453-1997或最新标准； - 1.8、厚度（mm）：0.40-0.45，检测依据：GB/T3820-1997或最新标准； 1.9、起球（级）：≥4，磨料：织物本身 摩擦次数：2000，检测依据：GB/T4802.1-2008或最新标准。. - ▲2、符合床上用品的执行标准： - 2.1、断裂强力（N）：经向975-985、纬向690-700,检测依据：GB/T 3923.1-2013或最新标准； 2.2、撕破强力(N)：经向10-15、纬向10-15，检测依据：GB/T 3917.2-2009或最新标准； 2.3、水洗尺寸变化率（%）：经向±+1、纬向±1,检测依据：GB/T 8628-2013、GB/T 8629-2001、GB/T 8630-2013或最新标准； 2.4、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4,检测依据：GB/T 3921-2008或最新标准； 2.5、耐干摩擦色牢度（级）：沾色≥4,检测依据：GB/T 3920-2008或最新标准； 2.6、耐湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4,检测依据：GB/T 3920-2008或最新标准； 2.7、耐水色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 5713-2013或最新标准； 2.8、耐光、汗复合色牢度(级)：酸汗变色≥4、碱汗变色≥4，检测依据：GB/T 14576-2009或最新标准。. 3、功能性及安全防护性能的应符合以下标准： 3.1远红外发射率：0.90-0.95，检测依据：GB/T 30127-2013或最新标准； 3.2远红外辐射温升(℃)：2.3-2.8，检测依据：GB/T 30127-2013或最新标准； 3.3静电性能：峰值电压(V)：≥-1.1×103、半衰期(s)：≤0.5，检测依据：GB/T 12703.1-2021或最新标准； 3.4、电荷面密度（洗前）(μC/㎡)：0.0-2.0，检测依据：GB/T 12703.2-2021或最新标准； 3.5、表面电阻率（洗前）(Ω)：6×1011-7×1011，检测依据：GB/T 12703.4-2010或最新标准； 3.6、点对点电阻（洗后）(Ω)：>1.0×1012，检测依据：GB 12014-2019或最新标准。. 4、符合国家纺织产品基本安全技术规范的执行标准： 4.1、甲醛含量(mg/kg)：不得检出，检测依据：GB/T 2912.1-2009或最新标准； 4.2、pH 值：4.0~7.5，检测依据：GB/T 7573-2009或最新标准； 4.3、异味：无异味，检测依据：GB 18401-2010或最新标准； 4.4、耐唾液色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4，检测依据：GB/T 18886-2019或最新标准； 4.5、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：不得检出，检测依据：GB/T 17592-2011或最新标准。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 62 |  | 枕套（普通病房） |  |
| - 63 |  | 被套（普通病房） |  |
| - 64 |  | 诊查床床笠 | 1、纤维含量（%）：50%聚酯纤维+50%棉（均可±5%）； 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合国家相关标准。 |
| - 65 |  | 抗菌防螨空气纤维床垫 | 1、床垫具有阻燃功能，床垫内芯采用3D科技材料，精密防真菌工艺，一体成型, X-90º立体中空结构，双面网孔，空气、水自用流通，形成干爽舒适的环境。经久耐用，硬度好不变形，可耐高温消毒，食品级无毒无害环保，能迅速响应睡姿变化。 2、大肠杆菌及金黄色葡萄菌等抑菌率≥92% 3、3D材料床垫可直接用水冲洗，防压疮，可折叠款及整张一体，改变传统床垫不能清洗的诟病，适合医疗、养老等环境使用。 |
| - 66 |  | 抗菌防螨空气纤维枕芯 |  |
| - 67 |  | 防水防螨阻菌床垫套 | 1、面料安全无毒，甲醛、PH值、异味、可分解芳香胺染料符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》A 类。 2、外层床套为防螨透气布料，符合GB/T24253-2009防螨性能标准要求，可以100%有效阻隔螨虫、螨虫尸体以及螨虫粪便等过敏源、安全、环保、有效。 3、床垫外套可取出清洗，可提供良好的隔离屏障，可有效阻隔血液、体液等进入床垫内部，可有效切断因消毒不到位引起的院内感染风险。清洁消毒过程简单方便，可节约人力，缩短终末消毒时间，提高床位周转率。 |
| - 68 |  | 理疗床床裙 | 1、面料材质涤棉，65%聚酯纤维，35%棉（均可±5%）； 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合国家相关标准。 |
| - 69 |  | 婴儿薄包被 | 100%棉，针织棉布，A类标准 |
| - 70 |  | 婴儿厚包被 | 100%棉，针织棉布，A类标准 |
| - 71 | 6.手术用品类 | 单层治疗巾 | ▲1、基本技术标准： 1.1、纤维含量(%)：65%聚酯纤维+35%棉（均可±3%），检测依据：FZ/T 01057-2007、GB/T 2910.2-2009或最新标准； 1.2、线密度：经纱R20tex-R21tex，纬纱：R21tex-R22tex，检测依据：GB/T 29256.5-2012或最新标准； 1.3、单位面积质量(g/㎡)：166-170，检测依据：GB/T 4669-2008或最新标准； 1.4、密度：经向(根/10cm)：513-517、纬向(根/10cm)：258-262，检测依据：GB/T 4668-1995或最新标准； 1.5、厚度(mm)：0.24-0.28，检测依据：GB/T 3820-1997或最新标准； 1.6、透气率(mm/s)：101-105，检测依据：GB/T 5453-1997或最新标准； 1.7、顶破强力(N)：1088-1098，检测依据：GB/T 19976-2005或最新标准； 1.8、耐磨性能(次)：≥40000，检测依据：GB/T 21196.2-2007或最新标准； 1.9、起球（级）：≥4，检测依据：GB/T 4802.1-2008或最新标准。. ▲2、符合纺织品性能技术要求的执行标准： 2.1、断裂强力(N)：经向1385-1395、纬向638-648，检测依据：GB/T 3923.1-2013或最新标准； 2.2、撕破强力(N)：经向26-30、纬向19-23，检测依据：GB/T 3917.1-2009或最新标准； 2.3、水洗尺寸变化率(%)：经向±1.0、纬向±0.5，检测依据：GB/T 8628-2013、GB/T 8629-2001、GB/T 8630-2013或最新标准； 2.4、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T3921-2008或最新标准； 2.5、耐氯化水色牢度（级）：变色≥4，检测依据：GB/T8433-2013或最新标准； 2.6、耐光、汗复合色牢度（级）：酸汗变色≥4，碱汗变色≥4，检测依据：GB/T14576-2009或最新标准； 2.7、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4，检测依据：GB/T7069-1997或最新标准。. 3、功能性及拒油性性能应符合以下标准： 3.1、静电性能：峰值电压(V)：≤-12、半衰期(s)：≤1.5，检测依据：GB/T 12703.1-2021或最新标准； 3.2、电荷量（洗前）(μC/件)：0.2-0.5，检测依据：GB/T 12703.3-2009或最新标准； 3.3、防水性能（级）：沾水等级≥4，检测依据：GB/T 4745-2012或最新标准； 3.4、防油性能-抗油等级（洗前）（级）：≥5，检测依据：GB/T 19977-2014或最新标准； 3.5、易去污（级）：初始色差（级）：≥2，试验结果的色差（级）：≥3，检测依据：FZ/T 01118-20124 或最新标准。. 4、符合国家纺织产品基本安全技术规范执行标准： 4.1、甲醛含量(mg/kg)：不得检出，检测依据：GB/T2912.1-2009或最新标准； 4.2、pH值：4.0-7.5，检测依据：GB/T7573-2009或最新标准； 4.3、异味：无异味，检测依据：GB18401-2010或最新标准； 4.4、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：不得检出，需体现至少24种明细清单，检测依据：GB/T17592-2011或最新标准； 4.5、耐水色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T,5713-2013或最新标准； 4.6、耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T3922-2013或最新标准； 4.7、耐碱汗渍色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T3922-2013或最新标准； 4.8、耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥4，检测依据：GB/T3920-2008或最新标准； 4.9、耐唾液色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4，检测依据：GB/T,18886-2019或最新标准。. 注： 1.以上标注▲项的技术参数投标人需提供： （1）提供检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告，同一项货物的所有技术参数需体现在同一份检验检测报告中。 （2）提供的检验检测报告如超出了该检验检测机构CMA认定资质，而需要分包给其它具有CMA资质的检验检测机构，需在所提供的检验检测报告上明确分包单位，并提供分包单位在市场监督管理局官网具有分包项的CMA认定资质的查询截图，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）须提供检验检测报告（包括分包单位出具的检验检测报告）的查询截图，所有截图须清晰、完整，能够明确显示查询结果及相关信息；未按要求提供查询截图，或提供的截图不符合以下要求的，不予得分，查询要求如下： ①平台查询：检验检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网上查询，并提供查询截图；检验检测机构官网须为合法备案的网站，且网站上标注的备案号须与出具检验检测报告的检验检测机构备案登记信息一致。 ②备案号查询：投标人须提供在工业和信息化部政务服务平台查询检验检测机构备案号的截图，且截图显示的网站须与检验检测报告官网网站一致。 2、投标人提供的检验检测报告如是检验检测机构超出CMA认定资质出具的，则视为提供虚假检验检测报告，将上报政府采购监督机构查处。. |
| - 72 |  | 双层治疗巾 |  |
| - 73 |  | 双层治疗巾 |  |
| - 74 |  | 单层小孔巾 |  |
| - 75 |  | 双层包布 |  |
| - 76 |  | 双层孔巾 |  |
| - 77 |  | 双层孔巾（白色）孔径15CM |  |
| - 78 |  | 孔巾200*150CM |  |
| - 79 |  | 眼科孔巾（白色） |  |
| - 80 |  | 双层眼科孔巾（绿色） |  |
| - 81 |  | 双层孔巾 |  |
| - 82 |  | 双层孔巾 |  |
| - 83 |  | 双层中单 |  |
| - 84 |  | 剖腹单 |  |
| - 85 |  | 约束带（绿色） | 1、纤维含量：100%棉，吸湿排汗贴肤； 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合国家相关标准。 |
| - 86 |  | 下肢约束带 |  |
| - 87 |  | 约束带 | 100%棉，吸湿排汗贴肤 |
| - 88 | 7.其他系列 | 抬人单 | 1、面料材质涤棉，65%聚酯纤维+35%棉（均可±5%）； 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合国家相关标准。 |
| - 89 |  | 翻身中单（五层）180*130 |  |
| - 90 |  | 纯棉毛巾 | 1、100%棉，32S，吸湿性强 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合国家相关标准。 |
| - 91 |  | 纯棉大浴巾 |  |
| - 92 |  | 纯棉新生儿方巾 |  |
| - 93 |  | 胶单 | 防血水、体液、阻菌；抗静电，低发尘、保护医护人员和病患，避免交互感染； |
| - 94 |  | 保温箱遮光罩 | 1、纤维含量：100%棉 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合GB 18401-2010,A类。 3、里布为遮光层 |
| - 95 |  | 光疗箱遮光罩 |  |
| - 96 |  | 光疗箱挡板保护套 |  |
| - 97 |  | 沐浴台垫套 | 1、纤维含量：100%棉 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值、异味符合GB 18401-2010,A类。 |
| - 98 | 8.RFID 相关物品及系统 | RFID 芯片 | 工作频率 13.56MHz；存储容量≥256 字节；读取距离≥1 米；可承受≥200 次水洗、50 次干洗；具备数据加密功能。 |
| - 99 |  | 可视化标签 | 材质为耐水洗耐磨材料；尺寸 3cm×5cm；清晰显示被服编号、类型、科室信息，信息耐褪色。 |
| - 100 |  | 医疗 RFID 洗涤管理系统 | 支持被服信息管理、洗涤流程跟踪、库存预警、报表统计；可与医院现有系统对接；响应时间≤3 秒；数据存储≥5 年。 |
| - 101 |  | 智能医疗工作站 | 屏幕尺寸≥10 英寸，分辨率≥1920×1080；处理器≥Intel i5；硬盘≥500GB；支持 USB、网络接口；操作系统支持 Windows 10。 |
| - 102 |  | RFID 移动端手持机 | 识别距离≥1 米；电池容量≥5000mAh，续航≥8 小时；重量≤300g；防水防尘等级 IP65；支持 WiFi、蓝牙 |

- （二）样品要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生夏服 | 任意码数均可 | 1 | 件 |
| 2 | 护士夏服 | 任意码数均可 | 1 | 套 |
| 3 | 成人病号服 | 任意码数均可 | 1 | 套 |
| 4 | 被套（普通病房） | 任意码数均可 | 1 | 张 |

七、商务需求

说明：

- 带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- 2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | ★免费保修期 | 1.1货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 1.2中标人向采购人提供上门免费质保服务和技术支持。免费质保期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，质保期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。 |
|  |  | 1.3免费质保期内维修或更换产品数量达产品总量的 5%时，免费保修期延长1年。 |
|  |  | 1.4 被服及 RFID 硬件免费保修期 1 年，RFID 系统免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | ★维修响应及故障解决时间 | 2.1在质保期内，一旦发生质量问题或被服因正常使用、洗涤而破损至无法修补的，中标人保证在接到通知电话24小时内赶到现场进行更换，并：2天内上门量体，3天内重做，5天内到货。 |
|  |  | 2.2 质保期内，RFID 系统故障 4 小时内远程响应，无法解决的 24 小时内到场处理。 |
| 3 | 售后服务要求 | 3.1如采购人在收到货物后一个月内发现质量问题，中标人必须无条件换货或返修；如货物1年内出现质量问题，中标人应无条件给予免费返修。 |
|  |  | 3.2质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后服务，开通24小时热线电话接受采购人的电话技术咨询，指定专门服务人员。售后服务的响应时间不超过【24】小时。否则，采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。 |
| 4 | 其他 | 4.1投标人如有高于招标文件需求的服务承诺，应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求（可选） |  |  |
| 1 | 终身服务 | 超过质保期的维修服务中标方应提供只收取维修材料费用的维修服务。 |
| 2 | 关于保修期满后维修响应及故障解决时间 | 由生产厂家提供售后服务，48小时内解决问题。如需返修：24小时内上门，2天内完成处理。 |
| …… |  |  |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | ★报价方式及要求 | 1.1本项目报折扣系数，投标报价时应对采购人提供的《货物详细清单》基准单价进行整体折扣系数报价，投标折扣系数填报小数，保留至小数点后两位，且折扣系数必须小于或等于1，也没有为负数或零，且是固定唯一值的，折扣系数大于1时作投标无效处理。投标人报价必须充分考虑企业的成本、本项目服务要求和特点，以及各种管理因素和环境条件，一旦中标不再调整折扣系数，且不再为此增加任何费用。 1.2投标报价包含所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有设备、运输中的相关费用（包括打样、生产过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。 1.3.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标； （1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 （2）投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。 （3）投标人证明其价格合理后，如该报价成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。 1.4投标人的投标报价不得超过财政预算限额； 1.5投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标中提出的综合单价或总价为依据； 1.6除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和总价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内； 1.7投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准； 1.8投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 |
| 2 | 关于交货 | ★2.1交货期：合同签订生效后，中标人根据采购人需求，样板确认后60天（工作日）内交货，中标人应按采购人要求分批次送货验收，具体交货时间以采购人的实际需求为准。中标人送货前5天，向采购人提供详细的供货清单，由采购人确认，如果中标人没有及时通知采购人，由此造成的全部损失由中标人承担。 |
|  |  | 2.2中标人必须承担货物运输、验收检测等其他类似的义务。 |
|  |  | 2.3中标人负责把货物免费运送至采购人指定地点（深圳市光明区人民医院）。 |
|  |  | 2.4交货时要提供货物明细清单一式两份。明细清单应注明到货数量（货物名称、数量等）、箱数、装箱顺序等。 |
|  |  | 2.5中标人所供产品要符合招标文件技术参数要求，必须经防污处理，符合医用标准，耐高温高压、耐消毒材质，特别要耐氯漂、耐摩擦，透气好。 |
|  |  | - 2.6中标人需免费提供医疗 RFID 洗涤管理系统的安装调试服务，确保与医院现有信息系统兼容，并免费提供操作培训，培训内容包括系统功能、设备使用等，确保采购人工作人员熟练操作。 |
| 3 | 关于验收 | - 3.1中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。 |
|  |  | - 3.2必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何的侵权行为。 |
|  |  | - 3.3采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均中标人负责。 |
|  |  | - 3.4提供的供货清单检验产品合格证、使用说明和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，是否符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。 |
|  |  | - 3.5货物送达采购人指定地点后，采购人立即进行现场验收。 |
|  |  | - 3.6产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。“具体标准包括但不限于 GB18401-2022《纺织品 基本安全技术规范》、YY/T0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第 2 部分：性能要求和试验方法》等”。 |
| 4 | 违约责任 | 4.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的30%的违约金，并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.2中标人逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.3中标人所交付产品不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.4在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |
|  |  | 4.5中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1合同签订生效后，采购人收到中标人合同金额5%的履约保证金后，采购人于7个工作日内向中标人支付项目中标金额的30%作为预付款。 |
|  |  | 5.2交货量达到70%（按金额）后再支付合同金额的30%作为进度款；交货量达90%（按金额）后再支付合同金额的20%作为进度款；货物全部安装验收合格后，采购人向中标人支付至结算价款的100%。 |
|  |  | 5.3结算数量及金额以实际交货验收为准，合计不得超财政预算总额。 |
|  |  | 5.4中标人在供货验收合格后向采购人提供收货证明、合格发票、收款对公账户等资料作为付款前提。 |
|  |  | 5.5因财政资金拨款未到位而导致甲方未在约定期限内支付合同费用的，中标人不得要求采购人承担逾期付款的违约责任。每次付款前，中标人应需先提供相应额度的正规发票给采购人，以便办理支付手续。 |
| 6 | 履约担保 | 履约担保金额为合同金额的5%，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起60日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的0.5‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 |
| 7 | 抽检要求 | 为保证供货质量，采购人可根据情况在定款前组织不少于1次的抽检，抽检流程首先由采购人封样并送到第三方检验机构进行检测。若实际交付货物的技术参数与投标文件承诺内容存在负偏离的，采购人将严格依据相关法律法规和采购合同，对中标人启动违约责任追究程序。由此引发的合同履约争议、经济赔偿、行政处罚等一切法律责任及经济损失，均由中标人独立承担，并须按照采购人要求限期完成整改或重新供货，确保项目顺利实施。 |
| 8 | 关于质量及知识产权要求 | 投标人需具有良好的知识产权管理体系，买方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由卖方负责。 |
| 9 | 关于安全 | 在项目验收前的生产、送货期和项目验收后的免费售后服务保修期内，中标人都应严格履行安全生产工作管理制度（投标人应就生产、送货、安装、验收、服务中突发事件的提供相关应急预案等），在生产、送货、搬运、安装等整个服务过程中造成的任何人员和财产损失风险均由中标人全部负责。 |

八、节能环保产品(若有)

采购人所采购产品   /     为政府强制采购的节能、环保产品，投标人应当提供所投产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》、《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》及《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

九、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。（特别提醒：本项目报价已包括免费提供RFID 相关物品及管理系统的全部费用）

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

5、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

6、“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

十、评标细则

指引：

- 招标文件不得将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等设定为资格条件或评审因素，不得将业绩经验、经营网点、现场踏勘设定为资格条件，不得通过非法限定供应商所有制形式、组织形式或者所在地等方式对供应商实施差别待遇或者歧视待遇。

- 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关；不得含有倾向、限制或者排斥潜在投标供应商等有违公平竞争的规格标准或者技术条款。

- 采购需求中的技术、服务等要求不得指向特定供应商、特定产品；不得根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制采购需求参数。

- 不得以特定行政区域（如某市、某县/区等）或者特定行业（与采购需求无关行业的某部门、某行业）的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件。

- 不得对供应商采取不同的资格审查或者评审标准。

- 不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商。

- 不得标明特定的供应商或者产品，不得指定品牌或者原产地，不得要求制造商对某个项目特定授权。

- 不得将供应商的业绩经验、经营网点、现场踏勘等条件作为合格供应商资质条款。

- 不得将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。

- 不得将国务院已明令取消的或国家行政机关非强制的资质、资格、认证、目录等作为资格条件。

- 不得将特定金额的合同业绩作为供应商的资格条件或评审因素。

- 不得将特定主体服务的业绩作为资格条件、评审因素。

- 在允许进口的采购项目中不得限制国产产品参与竞争的。

- 不得设定最低限价。

- 不得将资格条件作为评审因素。

- 不得将国家强制性许可证书设为评审因素。

- 招标文件设定在评审结束后不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果的。

- 不得将企业经营年限或规模条件作为获得荣誉证书条件的。

- 不得指定特定的检测机构出具的检测报告（法律法规规定的除外）。

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |
| --- | --- |
| ## 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 ## 价格分计算方法： ## 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： ## 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 ## 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An ## F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； ## A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 ## 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 ## 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 |  |

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 43 |
|  | 技术部分及商务部分的权重分值若为区间或为≥某值或为≤某值，仅供参考，采购人可按实际需求设置权重分值。 注：技术部分第一项为纯主观分评审项，根据“深财购〔2021〕23号深圳市财政局关于印发《深圳市政府采购招标文件编制工作指引（2021年版）》的通知”文件精神，主观分分值设置不宜过高（可参照价格分分值设置），且需与评审因素的量化指标相对应。 |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 技术要求偏离情况 | 33 | （一）评分内容： 以投标文件《技术规格偏离表》为评审依据，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分。每有一项▲参数负偏离的扣5.5分，其他参数每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 （二）评分依据： 1.投标人应如实填写《技术规格偏离表》，按招标文件要求提供相应的证明材料扫描件（原件备查）。证明材料与偏离表填写内容不一致，未提供有效证明材料或提供的证明材料不完整或不清晰的，该项技术指标按负偏离处理。技术要求中包含子项参数的，按子项参数响应情况逐项评分。 2.检验（检测）报告要求具有CMA标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA资质范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，按提供虚假文件评审。 |
|  | 2 | 项目实施方案 | 5 | （一）评分内容： 根据投标人提供的项目实施方案进行评审，包括以下内容： 1.信息化管理系统（需提供可视化数据系统截图予以佐证）； 2.质量保障措施； 3.配送保障措施； 4.售后服务方案。 （二）评分依据： 1.每提供以上任意一项内容得5分，本小项累计最高得20分。 2.在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）方案内容思路清晰、目标明确，能准确把握项目重点，进度安排合理可行，供货方案与突发情况处理全面可靠的评审为优，得80分； （2）方案内容思路清晰，但未准确把握重点，进度安排较为合理，供货方案与突发情况应急预案较为全面可靠的评审为良，得35分； （3）方案内容思路较为清晰，进度安排不够合理，供货方案与突发情况应急预案较全面1但可操作性一般的评审为中，得20分； （4）方案内容逻辑不清，进度安排、供货方案、突发情况应急预案内容存在明显缺陷的评审为关，不得分。 |
|  | 3 | 样品 | 5 | （一）评分内容： 根据投标人提供的实物样品情况进行评审。 （二）评分依据： 1.提供所有样品得20分，少提供、未提供不得分； 2.在此基础上，专家根据各样品质量进一步评审： 1.样品的质量好，实物样品所体现的款式新颖，剪裁、缝制工艺好，面料质感舒适，无明显瑕疵的评审为优，得80分； 2.样品的质量较好，实物样品所体现的款式较新颖，剪裁、缝制工艺较好，面料质感较舒适，有少量瑕疵的评审为良，得35分； 3.样品的质量一般，实物样品所体现的款式不够新颖，剪裁、缝制工艺一般，面料质感一般，有较多瑕疵的评审为中，得20分； 4.样品的质量差，实物样品所体现的款式陈旧，剪裁、缝制工艺差，面料质感差，有明显瑕疵的评审为差，不得分。 |
|  | ... | ... | ... |  |
| 3 | 商务部分 |  |  | 22 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人认证情况 | 2 | （一）评分内容： 根据投标人或产品制造商相关认证情况进行评审，包括以下内容： 1.具有质量管理体系认证证书，且认证范围包含医用纺织品相关的，得40分； 2.具有环境管理体系认证证书，且认证范围包含医用纺织品相关的，得30分； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含医用纺织品相关的，得30分； 以上三项合计得分100分。 （二）评分依据： 1.提供认证证书扫描件，需同时提供国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）的认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。 2.由于成立时间不足三个月导致不能办理相应认证证书的，提供认证机构出具的“成立时间不足三个月，不能办理认证”的书面证明材料，按已经获得计分。 注：未提供证明材料或未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的，不得分。 |
|  | 2 | 产品环保情况 | 10 | （一）评分内容： 根据投标人或产品制造商具有投标产品所获得的环保认证进行评审。 1.所投产品病人服类获得国家环境标志产品认证，且认证单元为直接接触皮肤的产品的，每提供一个类别得50分，最高得50分； 2.所投产品床上用品类（枕芯、被芯）、医生服类获得国家环境标志产品认证，且认证单元为非直接接触皮肤的产品的，每提供一个类别得25分，最高得50分； 以上二项合计得分100分。 （二）评分依据： 1.提供有效的《中国环境标志产品认证证书》及《认证产品的商标、名称、型号规格表》扫描件，认证证书上的规格型号须与所投产品参数材质一致。 2.提供国家认监委网站【全国认证认可信息公共服务平台（//cx.cnca.cn）】查询截图（截图需显示证书状态为有效）。 注：1、对于未按要求提供证明文件或提供不清晰导致评审专家无法判断的，均作不得分处理。 2、环境标志产品认证证书必须为产品制造商（须与分项报价表中的制造商一致）。 |
|  | 3 | 产品创新 | 10 | （一）评分内容： 根据投标人或产品制造商具有产品创新情况进行评审，包括以下内容： 1.投标人每提供一个医用纺织相关发明专利证书的，得60分，本小项最高得60分； 2.投标人每提供一个医用纺织相关实用新型专利证书的，得3分，本小项最高得30分； 3.投标人每提供一个医用纺织相关外观设计专利证书的，得2分，本小项最高得10分。 以上三项合计最高得分100分。 （二）评分依据： 提供专利证书扫描件，需同时提供国家知识产权局（https://cponline.cnipa.gov.cn/）查询结果截图。 注：对于未按要求提供证明文件或提供不清晰导致评审专家无法判断的，均作不得分处理。 |
|  | ... | ... | ... | ...... |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况（必选） | 5 （客观分） | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |